Министерство образования и науки Российской Федерации

Казанский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРТЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра  ТОЭ

задания и методические указания

к типовому  расчету

«Разветвленная цепь постоянного тока»

по дисциплине

« Теоретические основы электротехники »

Автор:  доц. Чони Л.В.

Казань   2007

## Содержание

Стр.

Задание  										3

Методические указания      							3

Значения параметров схем  				 			5

Варианты схем  									6

Пример выполнения расчета   			 			11

Контрольные  вопросы  							16

Оформление типовых расчетов						17

Список литературы 				 				18

Приложение  									19

## Задание

1.  Написать по законам Кирхгофа систему уравнений для определения неизвестных токов.

- Определить токи во всех ветвях схемы методом контурных токов.

- Составить баланс мощности.

- Найти показания вольтметров.

5. Определить  ток I2  в ветви с сопротивлением R2  и Е2  методом эквивалентного генератора.

### Методические указания

1.  Номер схемы соответствует порядковому номеру, под которым фамилия студента записана в групповом журнале.

2.  Числовые данные параметров схем приведены в таблице 1  и выбираются в соответствии с номером группы.

3.  При составлении уравнений по законам Кирхгофа в расчетной схеме определяем количество узлов у и ветвей в.  Обозначаем  узлы  буквами или цифрами. Показываем выбранные направления токов в ветвях. По первому закону Кирхгофа составляем   к1 = у −1 независимых узловых уравнений. Положительными считаем токи, направленные от  узлов.  По  второму закону  Кирхгофа  составляем  к2 = в − к1 = в − у + 1   независимых  контурных  уравнений.  Контуры  выбираются произвольно, но так, чтобы в каждый новый контур входила хотя бы одна новая ветвь. Напряжение на сопротивлении считается положительным, если направление тока в нем совпадает с направлением обхода контура;   ЭДС считается положительной, если она направлена по направлению обхода контура.

4.  При  определении токов по методу контурных токов число уравнений равно к2 . Направление обхода контура и направление контурного тока желательно выбрать одинаково. Ток источника тока J  можно считать одним из известных контурных токов, проходящим по любым элементам схемы, образующих замкнутый контур с этим источником. При  этом  падение напряжения от протекающего тока J учитывается в соответствии с общим правилом составления уравнений по методу контурных токов.

5.  Баланс мощностей определяется по формуле PИСТ=RI2, гдеPИСТ-алгебраическая сумма мощностей источников энергии (E и J ), RI2 -сумма мощностей в сопротивлениях цепи. Мощность источника напряжения Е определяется по формуле  PE=±EI , где I-ток, протекающий через источник. Если направления Е и I совпадают, то произведение  Е I  записывается   со знаком плюс, если не совпадают, то - со знаком минус. Мощность источника тока J определяется  по формуле PJ=JUαb, где   Uαb=ϕα−ϕb, а – узел, к которому ток источника подтекает , b – узел, из которого этот ток вытекает.

6.  Показание вольтметра определяется как абсолютное значение напряжения, найденное по закону Ома по любому пути, заключенному между точками, к которым присоединен вольтметр.

7. При выполнении п.5 задания ЭДС эквивалентного генератора определяется как напряжение в режиме холостого хода (отсутствие ветви с R2 и Е2). При определении напряжения холостого хода расчет токов в оставшейся части схемы следует выполнить методом узловых потенциалов. Источник тока рекомендуется преобразовать в источник ЭДС ЕJ , что уменьшает число  узлов  в схеме.  При  этом ЕJ = R∙J, где R – сопротивление в параллельной  с источником тока  ветви, и направлена к узлу, куда втекает ток источника тока. Следует обратить внимание, что значение тока в ветви с R2 и Е2 , рассчитанное методом контурных токов в п.2 и методом эквивалентного генератора в п. 5, должно быть одним и тем же.

Таблица  1.   Значения параметров схем

## Таблица 1 ## Значения параметров схем

| J, А | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Е8, В | 30 | 15 | 40 | 100 | 50 | 45 | 35 | 30 | 40 | 80 | 30 | 10 | 100 | 25 | 25 | 40 | 15 | 20 |
| Е7, В | 10 | 10 | 30 | 80 | 40 | 50 | 10 | 15 | 10 | 60 | 10 | 25 | 20 | 15 | 45 | 30 | 80 | 50 |
| Е6, В | 80 | 35 | 100 | 25 | 30 | 35 | 20 | 25 | 100 | 50 | 20 | 35 | 80 | 70 | 35 | 80 | 50 | 20 |
| Е5, В | 50 | 20 | 50 | 30 | 50 | 70 | 30 | 60 | 80 | 30 | 50 | 40 | 50 | 10 | 50 | 50 | 20 | 30 |
| Е4, В | 20 | 50 | 60 | 50 | 45 | 60 | 40 | 40 | 20 | 25 | 20 | 50 | 60 | 40 | 10 | 15 | 40 | 60 |
| Е3, В | 40 | 45 | 20 | 40 | 30 | 50 | 60 | 50 | 60 | 20 | 60 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 30 | 40 |
| Е2, В | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 | 50 |
| Е1, В | 20 | 30 | 35 | 10 | 15 | 25 | 30 | 20 | 40 | 50 | 80 | 100 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 130 |
| R8, Ом | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| R7, Ом | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| R6, Ом | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| R5, Ом | 8 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| R4, Ом | 5 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| R3, Ом | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| R2, Ом | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 |
| R1, Ом | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 |
| № гуппы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

## Варианты схем

| 1 E2 E1 E3 E4 E5 E6 R7 R1 R2 R3 R4 R5 R6 V1 V2R2 EE4 2R7 | 2 V2 V1V1 R3 E3 E6 R6 R4 R8 R5 E5 R7 R1 E1 R2 E2 E4 |
| --- | --- |
| 3 R5 ER3 5 E6 R6 R4 R2 E2 R7 R3 E3 R1 E1 E4 V2 V1 | 4 V1 V2 R7 E4 R4 E1 R1 E2 R2 R3 E3 R6 E6 R5 R8 E8 |
| 5 V2 V1 R2 E2 R1 E1 R5 E5 R7 E6 R6 R4 E4 R3 E3 R8 | 6 R2 E2 R1 E1 R5 E5 R7 E6 R6 R4 E4 R3 E3 R8 V2 V1 |

| 7 R7 R8 R2 E2 R6 E6 E3 R3 R5 E5 E4 E4 R4 R1 E1 J V1 V2 | 8 R3 E3 R5 E6 R6 R2 E2 R7 E5 V2 R1 E1 R4 E4 V2 V1 |
| --- | --- |
| 9 V1 V2 R2 R7 R3 R5 E5 E4 R4 E1 R1 E3 R6 E6 E2 | 10 V1 V2 R7 R4 E4 R5 E5 R8 R1 E1 E6 R6 E2 R2 R3 E3 |
| 11 R2 E2 R1 E1 R5 E5 R7 E6 R6 R4 E4 R3 E3 R8 V2 V1 | 12 E5 E6 R6 R4 R7 R3 E3 R2 E2 E4 V2 V1 R5 R1 E1 |

| 13 E2 R3 E3 R1 E1 R4 E4 E6 R6 R5 E5 R7 R2 V1 V2 | 14 V1 V2 R3 E3 R7 E6 R6 R5 E5 E1 R1 E4 R4 R2 E2 R8 |
| --- | --- |
| 15 V1 V2 R5 E5 R7 R4 E4 E2 R2 R1 E1 E3 R3 E6 R6 | 16 V2 V1 R3 E3 R7 E5 E1 R8 R1 E2 R2 R5 E4 R4 E6 |
| 17 V1 V2 R3 E3 R1 E1 R4 E4 R5 E5 R6 E6 R2 E2 R7 | 18 E5 E6 R6 R4 R7 R3 E3 R2 E2 E4 R5 R1 E1 V1 V2 |

| 19 V2 V1 E3 R3 E6 R6 E4 R4 E2 R1 E2 R2 E1 R5 E5 | 20 V1 V2 R7 R2 E2 E6 R6 R4 E4 E1 R1 E3 R3 J E5 R5 |
| --- | --- |
| 21 V1 V2 R4 E4 E3 R3 R5 E5 E1 R1 E6 R6 E2 R2 | 22 E1 R4 E4 R7 R2 E2 E6 R3 E3 R5 V1 R6 V2 R1 E5 |
| 23 E1 R1 R2 V1 V2 E2 E6 R6 E5 R5 R7 E3 R3 E4 R4 | 24 V1 V2 R6 E5 R5 E3 R3 R2 E2 R1 E1 E4 R4 E6 |

| 25 J J E6 R6 R3 E3 E2 V2 V1 R2 R1 E1 R7 R5 E5 E4 R4 R8 | 26 V2 V1 J J R7 E4 R4 R3 E3 R5 E5 R2 E2 R1 E1 R6 E6 |
| --- | --- |
| 27 V1 V2 J J R5 E5 R7 R2 E2 R1 E1 R4 E4 R8 R3 E3 E6 R6 | 28 R5 E5 E6 R1 R4 R7 E1 R1 E3 R3 ER5 1E6 E2 E4 V2 V1 |
| 29 E4 V1 V2 J J E5 R5 E3 R3 R2 E2 E1 R1 R7 R4 R6 R8 E6 E8 | 30 V2 V1 J J R2 R7 R3 R5 R4 E5 E4 E1 R1 E6 R6 E2 |

# Пример выполнения расчета

### Схема

Рассмотрим в качестве примера расчет электрической цепи, схема которой приведена на рис. 1.

Рис.  1

R5

E5

5

E7

R7

R4

R2

E2

R6

E3

R3

R1

E1

E4

V2

V1

J

J

Параметры  cхемы:

R1=R4=5 Ом

R2=R3=R6=4 Ом

R5=3 Ом

R7=6Ом

Е1=42  В

Е2=50 В

Е3=40 В

Е4=60 В

Е5=Е7=20 В

J=4 A

В схеме четыре узла (у = 4) и шесть ветвей, не содержащих источников тока (в = 6). Это ветви, состоящие из элементов: R1 и Е1, R2 и Е2, R3 и Е3, R4 и Е4, R5 и Е5, R6. В ветви с элементами R7 и E7 тока нет, так как  она замыкается на ветвь с вольтметром, сопротивление которого теоретически считается бесконечно большим. Задачей расчета является определение неизвестных токов I1, I2, I3, I4, I5, и I6 . Нумерация узлов, произвольно выбранные  положительные направления токов и обходов контуров показаны на рис.  2.

### 1.  Уравнения по законам Кирхгофа

Рис.  2

R5

E5

5

R4

R2

E2

R6

E3

R3

R1

E1

E4

J

J

ΙΙΙ

ΙΙ

Ι

I1

I6

I4

I3

I5

I2

2

3

1

4

По первому закону Кирхгофа составляем независимые узловые уравнения,    число    которых     равно

к1 = у – 1 = 4 –1= 3,  для узлов 1, 2 и 3:

–I 3 – I 5 – J + I 6= 0,

–I 1 + I 2 – I 6= 0,

–I 2 + I 4 + I 5 + J= 0.

По второму закону Кирхгофа составляем   к2   контурных     уравнений

(к2 = в – у + 1 = 6 – 4 +1 = 3).  Для контуров I, II,III уравнения имеют вид:

– R1 I1 + R3 I3 + R6 I6 = – E1 + E3,

R1 I1 + R2 I2 + R4 I 4 = E1 + E2 – E4,       – R3 I3 – R4 I4 + R5 I5 = – E3 + E4 + E5.

### 2.  Определение токов методом контурных токов

Рис.  3

R5

E5

5

R4

R2

E2

R6

E3

R3

R1

E1

E4

J

I33

I22

I11

I1

I6

I4

I3

I5

I2

2

3

1

4

J

Контуры и направления контурных токов в них показаны на схеме рис.  3.

Контур с известным контурным током J проведем по ветви с элементами R5, Е5. Система уравнений для контурных токов I11, I22 и I33 имеет вид:

(R1 + R3 + R6 )I11 – R1 I22 – R3 I33 = – E1 + E3

– R1 I11 + (R1 + R2 + R4) I22  –  R4 I33 = E1 + E2 – E4

– R3 I11 – R4 I22 + (R3 + R4 + R5) I33 – R5 J = – E3 + E4 + E5

Подставив известные числовые значения, получим:

13 I11 – 5 I22 – 4 I33  = – 2

–5 I11 + 14 I22 – 5 I33  = 32

– 4 I11 – 5 I22 +12 I33  = 52

Откуда значения контурных токов:   I11 = 5,7 А,   I22 = 7,7 А,   I33 = 9,45 А.

Определим токи в ветвях:    I1 = – I11 + I22 = 2 А ,     I2 = I22 = 7,7 А,

I3 = I11 – I33 = –3,75 А,   I4 = I22 – I33 = – 1,75 А,  I5 = I33 – J = 5,45 А,  I6 = I11 = 5,7 А.

Если токи рассчитаны методом контурных токов, то первый закон Кирхгофа для всех узлов цепи выполняется автоматически. Чтобы убедиться в том, что токи найдены верно, проверим тождественность уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа для контуров I, II и III, подставив в них числовые значения:

5⋅2+4⋅(−3,75)+4⋅5,7=− 42+40 или −2,2 ≃−2,

5⋅2+4⋅7,7+5⋅(−1,75)=42+50−60 или 32,05 ≃32 ,

−4⋅(−3,75)−5⋅(−1,75)+3⋅5,45=− 40+60+20 или 40,1 ≃ 40 .

### 3.  Баланс  мощностей

Для схемы на рис. 3   уравнение баланса мощностей имеет вид:

E1I1+E2I2+E3I3 –E4I4+E5I5+J(ϕ1−ϕ2)=R1I12=R2I22+R3I32+R4I42+R5I52+R6I62,

где ϕ1−ϕ3=E5−R5I5=20−3⋅5,45=3,65 В.  Левая часть уравнения  учитывает мощности источников, правая – мощности, потребляемые сопротивлениями. Подставив численные значения, получим для левой части:

42⋅2+50⋅7,7+40⋅(−3,75)−60⋅(−1,75)+20⋅5,45+4⋅3,65=547,6 Вт ,

для правой: 5⋅22+4⋅7,72+4⋅3,752+5⋅1,752+3⋅5,452+4⋅5,752=547,8 Вт.

Таким  образом  547,6≃547,8 .

### 4.  Показания вольтметров

Напряжение, измеряемое вольтметром V1, включенным как показано на        рис.  1,   равно:       UV1=−E2+R2I2−E7=−50+4⋅7,7−20=39,2 В .

Для вольтметра V2: UV2=E3−R3I3−R4I4=40−4⋅(−3,75)−5⋅(−1,75)=63,75 В.

### 5.  Определение  тока  I2  методом эквивалентного генератора

Рис.  4

R5

E5

5

R4

R6

E3

R3

R1

E1

E4

1

2

3

4

EJ

В схеме (рис. 2) удалим ветвь с элементами R2 и E2. Оставшуюся схему  (рис.4)  заменим относительно  точек 2, 3 ветвью с эквивалентным генератором, ЭДС которого EЭГ  и внутреннее сопротивление RВ .Определим  EЭГ  как напряжение между точками 2 и 3 в схеме рис. 4, для чего вычислим токи I1' и I3' либо I2' и I3'  методом узловых потенциалов. Источник тока J в схеме преобразован  в эквивалентный источник  ЭДС  EJ,  величина которого определена как  EJ = R5 J = 12 В , а направление выбрано к узлу 1. В схеме (рис.  4) два узла (1 и 4) и три ветви : первая - с элементами R6 , R1, E1 и током I1', вторая - с элементами R3, E3 и током I2', третья - с элементами R4, E4, E5, R5, EJ и током I3'. Примем потенциал узла 4 равным нулю (ϕ4=0). Для определения потенциала узла 1  уравнение имеет вид:

ϕ1(1R1+R6+1R3+1R4+R5)=E1R1+R6+E3R3+E4+E5+EJR4+R5.

Подставив известные численные значения, получим:

ϕ1(15+4+14+15+3)=425+4+404+60+20+125+3,

откуда        ϕ1=53,8 В.    Определим токи I1' и I3':

ϕ1=−I1'(R1+R6)+E1 , откуда  I1'=E1−ϕ1R1+R6=42−53,85+4=−1,314 А ;

ϕ1=−I3'(R4+R5)+E4+E5+EJ, откуда I3'=E4+E5+EJ−ϕ1R4+R5=4,775 А.

Уравнение для определения  EЭГ имеет вид:     EЭГ=U23=−R1I1'+E1+R4I3'−E4 .

.Подставив числовые значения, получим EЭГ=−5(−1,314)+42+5⋅4,775−60=12,8 В. Направлено EЭГ в точку 2.

Рис.  5

R5

R4

R6

R3

R1

1

0

2

4

3

E1

E1

E1

Схема для определения сопротивления  RB  изображена на рис. 5 .

Преобразуем треугольник сопротивлений  R1, R3, R6  в звезду сопротивлений  R1, R2, R3:  R1=R3⋅R6R1+R3+R6=4⋅45+4+4=1,23 Ом,   R2=R1R6R1+R3+R6=5⋅45+4+4=1,54 Ом,    R3=R1R3R1+R3+R6=5⋅45+4+4=1,54 Ом.

На рис. 6 приведена схема после преобразования .

1

0

2

4

3

R5

R4

Рис.  6

Сопротивление  RВ определим по формуле для смешанного последовательного и параллельного соединения элементов относительно зажимов 2-3:

RB=R2+(R3+R4)(R1+R5)R3+R4+R1+R5=1,54+(1,54+5)(1,23+3)1,54+5+1,23+3=4,1 Ом.

Схема для определения тока  I2  изображена на рис. 7.

R2

RВ

EЭГ

E2

3

2

I2

Рис.  7

Определим  ток I2 : I2=EЭГ+E2R2+RB=12,8+504+4,1=7,75 А.

Значение тока I2, рассчитанное по методу эквивалентного генератора, совпадает по величине с током  I2 ,определенным по методу контурных токов:  7,75≃7,7.

## Контрольные вопросы

1. Как определяется узел, ветвь и контур электрической схемы ?

2. Как сформулировать закон Ома для ветви, содержащей  элементы  R и E ?

3.Сколько и как составляют уравнений по первому и второму закону Кирхгофа для определения токов в ветвях электрической цепи ?

4. Что понимают под последовательным и параллельным соединениями элементов в электрических цепях ? Приведите примеры.

5. Как преобразовать соединение элементов звездой в соединение элементов треугольником и наоборот?

6. Какие токи, напряжения и потенциалы остаются неизменными при преобразовании схемы?

7. Как записать уравнения для определения токов  методом контурных токов?

8. Как определяют токи в ветвях методом узловых потенциалов?

9. Как найти параметры эквивалентного генератора EЭГ и RВ ?

10. Как составить баланс мощностей для электрической цепи ?

11. Как определить показание вольтметра, включенного в схему ?

## Оформление типовых расчетов

По результатам выполнения типового расчета составляется отчет, который должен содержать титульный лист, задание, текст и цифровой материал, поясняющие методику и окончательные результаты. Отчет должен соответствовать следующим требованиям:

1.  Отчет выполняется на листах формата  A4.

2.  На титульном листе следует указать название типового расчета, номер группы, фамилию и инициалы студента (см. приложение). На первом листе типового расчета должны быть приведены номер варианта, электрическая схема и текст задания.

3. Элементы электрических схем следует изображать в соответствии с ГОСТ 7624-62; буквенные обозначения, используемые в схеме и при решении задачи, выбирают в соответствии с ГОСТ 1497-77.

4. Начиная решение задачи, надо четко уяснить, какие физические законы или расчетные методы предполагается положить в основу решения, и привести математическую запись этих законов и методов; при этом решение задачи должно иллюстрироваться необходимыми электрическими схемами.

5. Используемые в расчетах величины должны иметь размерность в соответствии с международной системой единиц СИ (по ГОСТ 9867-61).

6. Если одна и та же задача решается двумя методами, то в обоих решениях одна и та же величина должна обозначаться одинаково.

7.  Всякие преобразования до разумного предела следует выполнять в буквенных обозначениях и только затем подставлять численные значения и записывать окончательный результат.

# Список литературы

1.Теоретические основы электротехники: В 3-х т. Учебник для вузов. Том 1 .

- 4-е изд. / К.С. Демирчян,  Л.Р. Нейман , Н.В. Коровкин, В.Л. Чепурин. –СПб.: Питер, 2003. – 463 с.

2.Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи: Учебник. – 10-е изд. –М.: Гардарики,  2002. – 638 с.

3. Атабеков Г.И.  Линейные электрические цепи. – М.: Энергия, 1978. – 592 с.

4. Теоретические основы электротехники:  Методические указания и контрольные задания для студентов тех. спец. вузов/ Л.А. Бессонов, И.Г. Демидова, М.Е. Заруди и др. – 3-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2003. – 159 с.

## Приложение. Титульный лист

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ТОЭ

ТИПОВОЙ  РАСЧЕТ

по теме

«Разветвленная цепь постоянного тока»

Выполнил

Студент ______________

Группа  ______________

Дата      ______________

Казань   2007

По электронной версии настоящих методичеcких указаний чрезвычайно удобно перемещаться, открыв Схему документа в меню Вид. После этого достаточно кликнуть раздел, куда хотите попасть.

Чтобы закрыть схему документа (например, для экономии площади экрана) можно повторно в меню Вид щелкнуть раздел Схема документа или сдвинуть до предела влево правую границу окна схемы документа.